## Réalisation d’un Cookie cutter !

Pour réaliser notre cookie cutter, nous allons devoir utiliser plusieurs outils comme Inkscape (logiciel de dessin vectoriel), ainsi que TinkerCad (logiciel de dessin 3D).

Ce tutoriel va se dérouler en plusieurs étape :

- Choix d’une image qui pourra être utilisée comme un moule à cookie

- Préparation des différentes couches avec Inkscape

- Extrusion des tracés pour réaliser le 3D

- Exportation en .stl de l’objet en 3D

- Préparation du fichier 3D pour l’impression

Durée : 1h30 / 2h

- Choix d’une image

Nous allons choisir une image Noire et Blanc avec peu de détails. Nous pouvons allez sur www.thenounproject.com afin de trouver une image.

L’image doit avoir des contours fermés.

Voici des exemples d’images que nous ne pouvons pas prendre :

Les 2 premières ont des contours ouverts, le dernier a trop de détails, trop fin pour notre projet.

Voici l’image que j’ai choisie, il y a peu de détails et les contours sont fermés.

- Copier/coller votre image sur la page d’Inkscape.

- Si cette dernière n’est pas vectorisée, faite un clic droit puis « Vectoriser un objet matriciel ».

- Supprimer l’image avec des pixels.

- Dimensionner votre image avec un coté à 75mm.

- Enregistrez votre fichier en .svg. Dans mon cas je l’appelle « licorne.svg ».

2 - Préparation des différentes couches avec Inkscape

Passer en mode « contour » : Affichage  Mode d’affichage  Contour.

Séparer les contours, car pour l’instant ils sont combinés, pour cela nous sélectionnons l’image puis : Chemin  Séparer.

Sélectionner le contour extérieur de votre dessin, puis faire un copier/coller de ce contour et le superposer au contour existant.

Double contour

Double contour

Nous allons maintenant faire un décalage du contour extérieur pour créer la partie coupante de notre cookie cutter.

Sélectionner votre contour extérieur, puis :

Chemin  Effet de chemin  Appuyez sur le +

 Décalage Offset

Mettre un décalage de 1mm

Il faut maintenant supprimer tous les détails de notre dessin pour garder uniquement les 2 contours extérieurs. Ces derniers vont nous servir à couper la pâte de nos gâteaux.

Pour finir avec la 1ère partie il faut enregistrer un nouveau fichier en .svg. Attention de bien renommer votre fichier et de ne pas écraser l’ancien, nous en aurons besoin !!

Fichier  Enregistrer sous  …  dans mon cas le deuxième fichier s’appelle « licorne_contours.svg »

Nous avons fini avec Inkscape, nous pouvons maintenant fermer le logiciel. Si vous lisez ces lignes, félicitation vous venez de terminer la 1ère partie de ce tuto, et vous êtes en bonne voie.

- - Extrusion des tracés pour réaliser le 3D

Il est temps de passer à la 3D !!

Allons sur Tinkercad  

Après avoir créé ton compte, démarre une conception 3D. Puis va dans « Importer »  « Choisir un fichier ».

Importe dans le logiciel ton fichier « contours.svg ».

Prenez garde à ne pas redimensionner votre objet en le déplacent.

Cliquer sur le carré blanc au centre pour modifier la hauteur de l’extrusion, la mettre à 15mm.

Recommencer un nouvel import avec le fichier image de base en .svg.

Puis de nouveau cliquer sur le carré blanc du nouvel objet et modifier la hauteur de l’extrusion à 12mm.

2

1

2

1

Il est recommandé de modifier la vue afin de s’assurer que les 2 objet soient bien superposés. Pour cela, il faut enlever la « vue isométrique » puis cliquer sur le « Haut » du cube.

Nous allons maintenant aligner le tout. Sélectionner les 2 objets en laissant enfoncé la touche Maj.

Puis cliquer sur l’icône « Aligner ».

Et cliquer sur les points noirs pour aligner verticalement et horizontalement.

Sélectionner les 2 objets et les grouper avec l’icône « Grouper ».

Vos 2 objets n’en font plus qu’un.

À ce stade, il nous reste encore un peu de travail avant d’utiliser notre cookie cutter. En effet, avez-vous remarqué que les yeux et les narines ne sont pas reliés au reste du moule ?! Cela va nous poser problème pour réaliser nos gâteaux…

Après avoir remis la vue « Haut », cliquer sur le cube rouge à droite et modifier les dimensions de ce cube manuellement.

Le dimensionner et le positionner de façon à ce qu’il recouvre les éléments non liés au cadre du moule.

Enfin, venez baisser la hauteur de votre solide à 3mm.

Sélectionner votre solide et le cadre en maintenant la touche Maj enfoncée, puis Grouper les deux éléments ensemble.

Recommencez ces étapes autant de fois que nécessaire pour que tous vos éléments soient liés avec le cadre du moule. J’ai recommencé les dernières étapes avec les narines.

Et voilà, notre cookie cutter est prêt !!!!!!

4 - Exportation en .stl de l’objet en 3D

Cela va nous permettre d’enregistrer notre travail en un format de fichier qui va pouvoir être reconnu par d’autres logiciels comme pour l’utilisation de l’imprimante 3D.

Félicitation, vous avez conçu un cookie cutter. Bravo !!!

La prochaine étape est l’impression en 3D. Ensuite, préparer la patte à gâteau, faire bouillir un peu d’eau pour le thé, préparer le plaid et le feu de cheminée... ces dernières étapes étant facultatives si vous n’êtes pas en hiver !